检测报告

报告编号：GXHW2212050

受检单位：       泗安镇双联村10号地块

检测类别：             委托检测

浙江高鑫安全检测科技有限公司

2023年1月10日

声    明

- 本报告依据国家有关法规、标准、协议和技术文件进行。本公司保证检测工作的公正性、独立性和可靠性，对检测数据负责；不对部分摘录或引用本报告的有关数据造成的后果负责。

- 本报告无编写人、审核人、批准人签名并加盖本公司检验检测专用章（或公章）视为无效；报告中有涂改、增删或复印件未加盖检验检测专用章（或公章）者视为无效。

- 委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

- 委托现场检测对委托单位现场实际状况负责；送样委托检测，仅对来样负责。

- 未经本公司书面允许对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本公司不承担任何法律责任。

- 本报告一式肆份，本公司留存壹份。

- 本报告未经本公司同意，不得以任何形式用于广告及商品宣传。

公司名称：浙江高鑫安全检测科技有限公司

联系地址：浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三楼

邮政编码：321042

联系电话：0579-82133115/82133116

传    真：0579-82133117

检测报告

一、基本信息

| 委托单位 | 长兴丰安房地产开发有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 泗安镇双联村10号地块 |  |  |
| 受检单位地址 | 湖州市长兴县泗安镇府前街东侧、显圣路北侧 |  |  |
| 检测地址 | 浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三号楼 湖州市长兴县泗安镇府前街东侧、显圣路北侧 |  |  |
| 联系人 | 邱兴潮 | 联系电话 | 18768236330 |
| 采样日期 | 2022年12月20日、2023年1月4日 | 检测日期 | 2022年12月20日-2023年1月10日 |
| 样品数量 | 44份 | 样品来源 | 现场采样 |
| 样品状态 | 玻璃采水瓶、塑料采样瓶、聚乙烯采样袋、吹扫捕集瓶、玻璃采土瓶包装完好 |  |  |
| 备 注 | 此栏空白 |  |  |

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY21021） | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | — |
|  | 水温 |  | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991 | — |
|  | 电导率 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB 5750.4-2006 | — |
|  | 色度 | / | 水质 色度测定 GB 11903-1989 | — |
|  | 浊度 | WGZ-200B 便携式浊度仪 （GXZY18008） | 水质 浊度的测定 HJ 1075-2019 | 0.3NTU |
|  | 臭和味 | / | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB 5750.4-2006 | — |
|  | 肉眼可见物 | / |  | — |
|  | 高锰酸盐指数 | / | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989 | 0.5mg/L |
|  | 总硬度 |  | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-1987 | 5.00 mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 |  | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987 | 0.003mg/L |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 |  | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 |  | 方法检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 |  | 硝酸盐氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） |  | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 HJ/T 346-2007 |  | 0.08mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 |  | 0.05mg/L |  |
|  |  | 挥发酚 | UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分 光光度法 HJ 503-2009 |  | 0.0003mg/L （萃取法） |  |
|  |  | 氰化物 |  | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |  | 0.001mg/L |  |
|  |  | 硫化物 |  | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 |  | 0.003mg/L |  |
|  |  | 硫酸盐 |  | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007 |  | 8mg/L |  |
|  |  | 氯化物 | / | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法GB11896-1989 |  | 1.0mg/L |  |
|  |  | 溶解性总固体 | PW125DZH电子天平（GXZY18059） | 地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021 |  | — |  |
|  |  | 氟化物 | pHS-3C型pH计 （GXZY19047） | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987 |  | 0.05mg/L |  |
|  |  | 碘化物 | ICS-2000离子色谱仪 （GXZY18061） | 水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015 |  | 0.002mg/L |  |
|  |  | 砷 | AFS-8530原子荧光光度计 （GXZY18024） | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  | 0.3μg/L |  |
|  |  | 硒 |  |  |  | 0.4μg/L |  |
|  |  | 汞 |  |  |  | 0.04μg/L |  |
|  |  | 六价铬 | UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 |  | 0.004mg/L |  |
|  |  | 镉 | AAnalyst 800FG原子吸收分光光度计 （GXZY18063） | 石墨炉原子吸收分光光度法 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护总局（2002年）3.4.7.4 |  | 0.007μg/L |  |
|  |  | 铅 |  |  |  | 0.08μg/L |  |
|  |  | 铜 |  |  |  | 0.06μg/L |  |
|  |  | 锌 | PerkinElmer电感耦合等离子体发射光谱仪 （GXZY18048） | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  | 0.009mg/L |  |
|  |  | 铁 |  |  |  | 0.01mg/L |  |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 |  | 主要检测、采样设备名称及编号 |  | 检测依据 |  | 方法检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 |  | 锰 |  | PerkinElmer电感耦合等离子体发射光谱仪 （GXZY18048） |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  | 0.01mg/L |
|  |  | 铝 |  |  |  |  |  | 0.009mg/L |
|  |  | 钠 |  |  |  |  |  | 0.03mg/L |
|  |  | 镍 |  |  |  |  |  | 0.007mg/L |
|  |  | 钾 |  |  |  |  |  | 0.07mg/L |
|  |  | 钙 |  |  |  |  |  | 0.02mg/L |
|  |  | 镁 |  |  |  |  |  | 0.02mg/L |
|  |  | 四氯化碳 |  | Agilent7890B-5977B 气相色谱质谱仪 （GXZY19042） |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  | 1.5μg/L |
|  |  | 氯仿 |  |  |  |  |  | 1.4μg/L |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  |  |  |  |  | 1.2μg/L |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  |  |  | 1.4μg/L |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  |  |  | 1.2μg/L |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  |  |  | 1.2μg/L |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  |  |  | 1.1μg/L |
|  |  | 二氯甲烷 |  |  |  |  |  | 1.0μg/L |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  |  |  |  |  | 1.2μg/L |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  |  |  | 1.5μg/L |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  |  |  | 1.1μg/L |
|  |  | 四氯乙烯 |  |  |  |  |  | 1.2μg/L |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  |  |  | 1.4μg/L |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  |  |  | 1.5μg/L |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 |  | 检测项目 |  | 主要检测、采样设备名称及编号 |  | 检测依据 |  |  | 方法检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 |  |  | 三氯乙烯 |  | Agilent7890B-5977B 气相色谱质谱仪 （GXZY19042） |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  | 1.2μg/L |
|  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  |  |  |  | 1.2μg/L |
|  |  |  | 氯乙烯 |  |  |  |  |  |  | 1.5μg/L |
|  |  |  | 苯 |  |  |  |  |  |  | 1.4μg/L |
|  |  |  | 氯苯 |  |  |  |  |  |  | 1.0μg/L |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 |  |  |  |  |  |  | 0.8μg/L |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 |  |  |  |  |  |  | 0.8μg/L |
|  |  |  | 乙苯 |  |  |  |  |  |  | 0.8μg/L |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  |  |  |  |  | 0.6μg/L |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  | 1.4μg/L |
|  |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  |  |  |  | 2.2μg/L |
|  |  |  | 邻二甲苯 |  |  |  |  |  |  | 1.4μg/L |
|  |  |  | 萘 |  |  |  |  |  |  | 1.0μg/L |
|  |  |  | 硝基苯 |  | Agilent 6890N气相色谱仪 （LDZY16006） |  | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固液萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  | 0.17μg/L |
|  |  |  | 苯胺类 |  | UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） |  | 水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989 |  |  | 0.03mg/L |
|  |  |  | 石油烃（C10-C40） |  | GC-2010 Plus气相色谱仪 （GXZY19059） |  | 水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017 |  |  | 0.01mg/L |
| 土壤 | pH值 |  |  |  | pHS-3C型pH计 （GXZY19047） |  | 土壤 pH的测定 电位法 HJ 962-2018 | — |  |  |
|  | （总）汞 |  |  |  | AFS-8530原子荧光光度计 （GXZY18024） |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |  |  |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | （总）砷 | AFS-8530原子荧光光度计 （GXZY18024） | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 |  | 0.01mg/kg |
|  | （总）铅 | AAnalyst 800FG原子吸收分光光度计 （GXZY18063） | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |  | 0.1mg/kg |
|  | （总）镉 |  |  |  | 0.01mg/kg |
|  | （总）铜 |  | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光法 HJ 491-2019 |  | 1mg/kg |
|  | 镍 |  |  |  | 3mg/kg |
|  | 铬（六价） |  | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 |  | 0.5mg/kg |
|  | 氯甲烷 | Agilent7890B-5977B 气相色谱质谱仪（GXZY19042） | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  | 1.0×10-3 mg/kg |
|  | 氯乙烯 |  |  |  | 1.0×10-3 mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | 1.0×10-3 mg/kg |
|  | 二氯甲烷 |  |  |  | 1.5×10-3 mg/kg |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.4×10-3 mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.3×10-3 mg/kg |
|  | 氯仿 |  |  |  | 1.1×10-3 mg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | 1.3×10-3 mg/kg |
|  | 四氯化碳 |  |  |  | 1.3×10-3 mg/kg |
|  | 苯 |  |  |  | 1.9×10-3 mg/kg |
|  | 三氯乙烯 |  |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  | 1.3×10-3 mg/kg |
|  | 甲苯 |  |  |  | 1.3×10-3 mg/kg |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 |  | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 |  | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 |  | 1,1,2-三氯乙烷 | Agilent7890B-5977B 气相色谱质谱仪（GXZY19042） |  | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2×10-3 mg/kg |
|  |  | 四氯乙烯 |  |  |  | 1.4×10-3 mg/kg |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  |  |  | 1.1×10-3 mg/kg |
|  |  | 氯苯 |  |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  |  | 乙苯 |  |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  |  | 邻二甲苯 |  |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |  | 1.1×10-3 mg/kg |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  |  |  | 1.5×10-3 mg/kg |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  |  |  | 1.5×10-3 mg/kg |
|  |  | 硝基苯 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱仪（GXZY19063） |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09 mg/kg |
|  |  | 2-氯酚 |  |  |  | 0.06mg/kg |
|  |  | 苯并[a]蒽 |  |  |  | 0.1 mg/kg |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |  | 0.1 mg/kg |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 |  |  |  | 0.2 mg/kg |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  |  | 0.1 mg/kg |
|  |  | 䓛 |  |  |  | 0.1 mg/kg |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 |  |  |  | 0.1 mg/kg |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱仪（GXZY19063） | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  | 0.1 mg/kg |
|  | 萘 |  |  |  | 0.09 mg/kg |
|  | 苯胺 |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K |  | 8×10-3 mg/kg |
|  | 石油烃（C10-C40） | GC-2010 Plus 气相色谱仪 （GXZY19059） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 |  | 6mg/kg |
| 备注 | 1、“/”表示不涉及检测仪器； 2、“—”表示方法无检出限。 |  |  |  |  |

检测报告

三、检测结果

（一）地下水质量检测

检测结果（1）

| 采样日期 | 2023年1月4日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年1月4日-8日 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） Ⅲ类限值标准 |
|  | 东经：119.647626； 北纬：30.896249 （W1） | 东经：119.647107； 北纬：30.894723 （W2） |  |
| 地下水性状 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |
| 色度（度） | 5 | 5 | ≤15 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 4.1 | 4.1 | ≤3 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH值（无量纲） | 7.1（13.5℃） | 7.2（13.8℃） | 6.5≤pH≤8.5 |
| 水温（℃） | 13.5 | 13.8 | — |
| 电导率（μS/cm） | 208 | 212 | — |
| 总硬度（mg/L） | 408 | 439 | ≤450 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 615 | 365 | ≤1000 |
| 硫酸盐（mg/L） | 23.2 | 26.7 | ≤250 |
| 氯化物（mg/L） | 19.0 | 19.5 | ≤250 |
| 挥发酚（mg/L） | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.0 | 2.2 | ≤3.0 |
| 氨氮（mg/L） | 0.184 | 0.217 | ≤0.50 |
| 硫化物（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤0.02 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤1.00 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 4.26 | 4.64 | ≤20.0 |
| 氰化物（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.05 |
| 氟化物（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 |

接下页

检测报告

（一）地下水质量检测

检测结果（1）（续）

| 采样日期 | 2023年1月4日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年1月4日-8日 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） Ⅲ类限值标准 |
|  | 东经：119.647626； 北纬：30.896249 （W1） | 东经：119.647107； 北纬：30.894723 （W2） |  |
| 地下水性状 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |
| 碘化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.08 |
| 铁（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.05 | 0.06 | ≤0.10 |
| 铜（mg/L） | 2.27×10-3 | 1.25×10-3 | ≤1.00 |
| 锌（mg/L） | <0.009 | <0.009 | ≤1.00 |
| 铝（mg/L） | <0.009 | <0.009 | ≤0.20 |
| 钠（mg/L） | 9.51 | 8.99 | ≤200 |
| 汞（mg/L） | <4×10-5 | <4×10-5 | ≤0.001 |
| 砷（mg/L） | <3×10-4 | <3×10-4 | ≤0.01 |
| 硒（mg/L） | <4×10-4 | <4×10-4 | ≤0.01 |
| 镉（mg/L） | 3.85×10-4 | 9×10-6 | ≤0.005 |
| 六价铬（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 |
| 铅（mg/L） | 2.4×10-4 | 3.7×10-4 | ≤0.01 |
| 镍（mg/L） | <0.007 | <0.007 | ≤0.02 |
| 钾（mg/L） | 4.59 | 5.28 | — |
| 钙（mg/L） | 79.6 | 85.9 | — |
| 镁（mg/L） | 5.62 | 6.06 | — |
| 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | <1.4 | <1.4 | ≤60.0 |
| 四氯化碳（μg/L） | <1.5 | <1.5 | ≤2.0 |
| 苯（μg/L） | <1.4 | <1.4 | ≤10.0 |
| 甲苯（μg/L） | <1.4 | <1.4 | ≤700 |

接下页

检测报告

（一）地下水质量检测

检测结果（1）（续）

| 采样日期 | 2023年1月4日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年1月4日-8日 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） Ⅲ类限值标准 |
|  | 东经：119.647626； 北纬：30.896249 （W1） | 东经：119.647107； 北纬：30.894723 （W2） |  |
| 地下水性状 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |
| 二氯甲烷（μg/L） | <1.0 | <1.0 | ≤20 |
| 1,2-二氯乙烷（μg/L） | <1.4 | <1.4 | ≤30.0 |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/L） | <1.4 | <1.4 | ≤2000 |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/L） | <1.5 | <1.5 | ≤5.0 |
| 1,2-二氯丙烷（μg/L） | <1.2 | <1.2 | ≤5.0 |
| 氯乙烯（μg/L） | <1.5 | <1.5 | ≤5.0 |
| 1,1-二氯乙烯（μg/L） | <1.2 | <1.2 | ≤30.0 |
| 反-1,2-二氯乙烯（μg/L） | <1.1 | <1.1 | ≤50.0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯（μg/L） | <1.2 | <1.2 |  |
| 三氯乙烯（μg/L） | <1.2 | <1.2 | ≤70 |
| 四氯乙烯（μg/L） | <1.2 | <1.2 | ≤40 |
| 氯苯（μg/L） | <1.0 | <1.0 | ≤300 |
| 1,2-二氯苯（μg/L） | <0.8 | <0.8 | ≤1000 |
| 1,4-二氯苯（μg/L） | <0.8 | <0.8 | ≤300 |
| 乙苯（μg/L） | <0.8 | <0.8 | ≤300 |
| 间二甲苯+对二甲苯（μg/L） | <2.2 | <2.2 | ≤500 |
| 邻二甲苯（μg/L） | <1.4 | <1.4 |  |
| 苯乙烯（μg/L） | <0.6 | <0.6 | ≤40 |
| 1,1-二氯乙烷（mg/L） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.23*1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/L） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.14*1 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/L） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.04*1 |

接下页

检测报告

（一）地下水质量检测

检测结果（1）（续）

| 采样日期 | 2023年1月4日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年1月4日-8日 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） Ⅲ类限值标准 |
|  | 东经：119.647626； 北纬：30.896249 （W1） | 东经：119.647107； 北纬：30.894723 （W2） |  |
| 地下水性状 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |
| 1,2,3-三氯丙烷（mg/L） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.0012*1 |
| 萘（μg/L） | <1.0 | <1.0 | ≤100 |
| 硝基苯（mg/L） | <1.7×10-4 | <1.7×10-4 | ≤2*1 |
| 苯胺类（mg/L） | <0.03 | <0.03 | ≤2.2*1 |
| 石油烃（C10-C40）（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤1.2*1 |
| 备注 | 1、“—”表示《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类限值标准对该项目未做限制。 2、“*1”表示检测项目限值执行《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5 上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第一类用地筛选值的限值要求。 |  |  |

检测报告

（一）地下水质量检测

检测结果（2）

| 采样日期 | 2023年1月4日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年1月4日-8日 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） Ⅲ类限值标准 |
|  | 东经：119.648617； 北纬：30.894854 （W3） | 东经：119.641873； 北纬：30.896070 （地块外西北侧DZW1） |  |
| 地下水性状 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |
| 色度（度） | 5 | 5 | ≤15 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 4.2 | 4.3 | ≤3 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH值（无量纲） | 7.1（13.6℃） | 7.1（13.8℃） | 6.5≤pH≤8.5 |
| 水温（℃） | 13.6 | 13.8 | — |
| 电导率（μS/cm） | 211 | 258 | — |
| 总硬度（mg/L） | 426 | 374 | ≤450 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 451 | 688 | ≤1000 |
| 硫酸盐（mg/L） | 20.9 | 18.3 | ≤250 |
| 氯化物（mg/L） | 22.6 | 15.8 | ≤250 |
| 挥发酚（mg/L） | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.1 | 1.4 | ≤3.0 |
| 氨氮（mg/L） | 0.249 | 0.158 | ≤0.50 |
| 硫化物（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤0.02 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | <0.003 | <0.003 | ≤1.00 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 5.04 | 4.51 | ≤20.0 |
| 氰化物（mg/L） | <0.001 | <0.001 | ≤0.05 |
| 氟化物（mg/L） | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 |

接下页

检测报告

（一）地下水质量检测

检测结果（2）（续）

| 采样日期 | 2023年1月4日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年1月4日-8日 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） Ⅲ类限值标准 |
|  | 东经：119.648617； 北纬：30.894854 （W3） | 东经：119.641873； 北纬：30.896070 （地块外西北侧DZW1） |  |
| 地下水性状 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |
| 碘化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | ≤0.08 |
| 铁（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.05 | 0.07 | ≤0.10 |
| 铜（mg/L） | 1.26×10-3 | 1.34×10-3 | ≤1.00 |
| 锌（mg/L） | <0.009 | <0.009 | ≤1.00 |
| 铝（mg/L） | <0.009 | <0.009 | ≤0.20 |
| 钠（mg/L） | 8.72 | 7.89 | ≤200 |
| 汞（mg/L） | <4×10-5 | <4×10-5 | ≤0.001 |
| 砷（mg/L） | <3×10-4 | <3×10-4 | ≤0.01 |
| 硒（mg/L） | <4×10-4 | <4×10-4 | ≤0.01 |
| 镉（mg/L） | 9.8×10-5 | 1.13×10-4 | ≤0.005 |
| 六价铬（mg/L） | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 |
| 铅（mg/L） | 3.7×10-4 | <8×10-5 | ≤0.01 |
| 镍（mg/L） | <0.007 | <0.007 | ≤0.02 |
| 钾（mg/L） | 4.87 | 4.61 | — |
| 钙（mg/L） | 82.9 | 70.0 | — |
| 镁（mg/L） | 5.93 | 5.00 | — |
| 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | <1.4 | <1.4 | ≤60.0 |
| 四氯化碳（μg/L） | <1.5 | <1.5 | ≤2.0 |
| 苯（μg/L） | <1.4 | <1.4 | ≤10.0 |
| 甲苯（μg/L） | <1.4 | <1.4 | ≤700 |

接下页

检测报告

（一）地下水质量检测

检测结果（2）（续）

| 采样日期 | 2023年1月4日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年1月4日-8日 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） Ⅲ类限值标准 |
|  | 东经：119.648617； 北纬：30.894854 （W3） | 东经：119.641873； 北纬：30.896070 （地块外西北侧DZW1） |  |
| 地下水性状 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |
| 二氯甲烷（μg/L） | <1.0 | <1.0 | ≤20 |
| 1,2-二氯乙烷（μg/L） | <1.4 | <1.4 | ≤30.0 |
| 1,1,1-三氯乙烷（μg/L） | <1.4 | <1.4 | ≤2000 |
| 1,1,2-三氯乙烷（μg/L） | <1.5 | <1.5 | ≤5.0 |
| 1,2-二氯丙烷（μg/L） | <1.2 | <1.2 | ≤5.0 |
| 氯乙烯（μg/L） | <1.5 | <1.5 | ≤5.0 |
| 1,1-二氯乙烯（μg/L） | <1.2 | <1.2 | ≤30.0 |
| 反-1,2-二氯乙烯（μg/L） | <1.1 | <1.1 | ≤50.0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯（μg/L） | <1.2 | <1.2 |  |
| 三氯乙烯（μg/L） | <1.2 | <1.2 | ≤70 |
| 四氯乙烯（μg/L） | <1.2 | <1.2 | ≤40 |
| 氯苯（μg/L） | <1.0 | <1.0 | ≤300 |
| 1,2-二氯苯（μg/L） | <0.8 | <0.8 | ≤1000 |
| 1,4-二氯苯（μg/L） | <0.8 | <0.8 | ≤300 |
| 乙苯（μg/L） | <0.8 | <0.8 | ≤300 |
| 间二甲苯+对二甲苯（μg/L） | <2.2 | <2.2 | ≤500 |
| 邻二甲苯（μg/L） | <1.4 | <1.4 |  |
| 苯乙烯（μg/L） | <0.6 | <0.6 | ≤40 |
| 1,1-二氯乙烷（mg/L） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.23*1 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/L） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.14*1 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/L） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.04*1 |

接下页

检测报告

（一）地下水质量检测

检测结果（2）（续）

| 采样日期 | 2023年1月4日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年1月4日-8日 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） Ⅲ类限值标准 |
|  | 东经：119.648617； 北纬：30.894854 （W3） | 东经：119.641873； 北纬：30.896070 （地块外西北侧DZW1） |  |
| 地下水性状 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |
| 1,2,3-三氯丙烷（mg/L） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.0012*1 |
| 萘（μg/L） | <1.0 | <1.0 | ≤100 |
| 硝基苯（mg/L） | <1.7×10-4 | <1.7×10-4 | ≤2*1 |
| 苯胺类（mg/L） | <0.03 | <0.03 | ≤2.2*1 |
| 石油烃（C10-C40）（mg/L） | <0.01 | <0.01 | ≤1.2*1 |
| 备注 | 1、“—”表示《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类限值标准对该项目未做限制。 2、“*1”表示检测项目限值执行《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5 上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第一类用地筛选值的限值要求。 |  |  |

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（1）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647626；北纬：30.896249（S1） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 黄棕、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、重壤土 | 黄、块状、重潮、粘土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 |  |
| 理化性质 | pH（无量纲） | 6.54 | 6.33 | 6.25 | 6.18 | — |
| 重金属类 | 总汞（mg/kg） | 0.356 | 0.254 | 0.221 | 0.164 | 8 |
|  | 总砷（mg/kg） | 8.74 | 6.41 | 5.64 | 3.16 | 20 |
|  | 铅（mg/kg） | 4.12 | 3.64 | 3.50 | 2.50 | 400 |
|  | 镉（mg/kg） | 0.594 | 0.435 | 0.346 | 0.291 | 20 |
|  | 镍（mg/kg） | <3 | <3 | <3 | <3 | 150 |
|  | 铜（mg/kg） | 28 | 26 | 19 | 19 | 2000 |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 3.0 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.12 |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 94 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 10 |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 3 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 66 |
|  | 氯仿（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 701 |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.9 |
|  | 苯（mg/kg） | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 1 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（1）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647626；北纬：30.896249（S1） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 黄棕、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、重壤土 | 黄、块状、重潮、粘土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 |  |
| 挥发性有机物 | 三氯乙烯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.7 |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.52 |
|  | 甲苯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.6 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 11 |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1 |
|  | 氯苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 68 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.6 |
|  | 乙苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 7.2 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 163 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 222 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 1.6 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.05 |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 5.6 |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 34 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 250 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（1）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647626；北纬：30.896249（S1） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 黄棕、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、重壤土 | 黄、块状、重潮、粘土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 |  |
| 半挥发性有机物 | 苯并[a]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 490 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |
|  | 二苯并[a,h] 蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 25 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |
|  | 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 55 |
|  | 苯胺（mg/kg） | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 92 |
| 石油烃类 | 石油烃（mg/kg） | 131 | 50 | 88 | 90 | 826 |
| 备注 |  | 1、“—”表示《土壤环境质 量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（2）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647107；北纬：30.894723（S2） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 浅黄、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、重潮、中壤土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 理化性质 | pH（无量纲） | 6.40 | 6.33 | 6.35 | 6.27 | — |
| 重金属类 | 总汞（mg/kg） | 0.791 | 0.647 | 0.525 | 0.287 | 8 |
|  | 总砷（mg/kg） | 7.91 | 5.79 | 3.88 | 2.14 | 20 |
|  | 铅（mg/kg） | 4.99 | 4.47 | 3.08 | 2.95 | 400 |
|  | 镉（mg/kg） | 0.723 | 0.652 | 0.455 | 0.250 | 20 |
|  | 镍（mg/kg） | 54 | 33 | 29 | 8 | 150 |
|  | 铜（mg/kg） | 17 | 11 | 10 | <1 | 2000 |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 3.0 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.12 |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 94 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 10 |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 3 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 66 |
|  | 氯仿（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 701 |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.9 |
|  | 苯（mg/kg） | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 1 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（2）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647107；北纬：30.894723（S2） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 浅黄、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、重潮、中壤土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 挥发性有机物 | 三氯乙烯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.7 |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.52 |
|  | 甲苯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.6 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 11 |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1 |
|  | 氯苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 68 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.6 |
|  | 乙苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 7.2 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 163 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 222 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 1.6 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.05 |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 5.6 |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 34 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 250 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（2）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647107；北纬：30.894723（S2） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 浅黄、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、重潮、中壤土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 半挥发性有机物 | 苯并[a]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 5.5 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 55 |
|  | 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 490 |
|  | 二苯并[a,h] 蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |
|  | 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 25 |
|  | 苯胺（mg/kg） | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 92 |
| 石油烃类 | 石油烃（mg/kg） | 52 | 102 | 108 | 68 | 826 |
| 备注 |  | 1、“—”表示《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（3）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.648617；北纬：30.894854（S3） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 浅黄、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、重潮、中壤土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 理化性质 | pH（无量纲） | 6.22 | 6.35 | 6.26 | 6.32 | — |
| 重金属类 | 总汞（mg/kg） | 0.181 | 0.134 | 0.112 | 0.077 | 8 |
|  | 总砷（mg/kg） | 8.44 | 6.71 | 5.12 | 4.74 | 20 |
|  | 铅（mg/kg） | 6.39 | 5.90 | 5.63 | 4.85 | 400 |
|  | 镉（mg/kg） | 0.477 | 0.392 | 0.353 | 0.339 | 20 |
|  | 镍（mg/kg） | 56 | 42 | 30 | 30 | 150 |
|  | 铜（mg/kg） | 23 | 22 | 13 | 7 | 2000 |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 3.0 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.12 |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 94 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 10 |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 3 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 66 |
|  | 氯仿（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 701 |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.9 |
|  | 苯（mg/kg） | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 1 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（3）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.648617；北纬：30.894854（S3） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 浅黄、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、重潮、中壤土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 挥发性有机物 | 三氯乙烯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.7 |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.52 |
|  | 甲苯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.6 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 11 |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1 |
|  | 氯苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 68 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.6 |
|  | 乙苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 7.2 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 163 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 222 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 1.6 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.05 |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 5.6 |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 34 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 250 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（3）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.648617；北纬：30.894854（S3） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 浅黄、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、重潮、中壤土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 半挥发性有机物 | 苯并[a]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 5.5 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 55 |
|  | 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 490 |
|  | 二苯并[a,h] 蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |
|  | 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 25 |
|  | 苯胺（mg/kg） | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 |  |
| 石油烃类 | 石油烃（mg/kg） | 83 | 46 | 84 | 95 | 826 |
| 备注 |  | 1、“—”表示《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（4）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647397；北纬：30.894600（S4） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 黄、块状、重潮、重壤土 | 浅黄、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、重潮、中壤土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 理化性质 | pH（无量纲） | 6.22 | 6.36 | 6.21 | 6.32 | — |
| 重金属类 | 总汞（mg/kg） | 0.176 | 0.125 | 0.083 | 0.035 | 8 |
|  | 总砷（mg/kg） | 9.92 | 8.92 | 8.31 | 3.75 | 20 |
|  | 铅（mg/kg） | 6.91 | 6.52 | 5.62 | 5.43 | 400 |
|  | 镉（mg/kg） | 0.782 | 0.735 | 0.709 | 0.377 | 20 |
|  | 镍（mg/kg） | 26 | 24 | 20 | 15 | 150 |
|  | 铜（mg/kg） | 36 | 29 | 27 | 25 | 2000 |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 3.0 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.12 |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 94 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 10 |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 3 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 66 |
|  | 氯仿（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 701 |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.9 |
|  | 苯（mg/kg） | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 1 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（4）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647397；北纬：30.894600（S4） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 黄、块状、重潮、重壤土 | 浅黄、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、重潮、中壤土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 挥发性有机物 | 三氯乙烯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.7 |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.52 |
|  | 甲苯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.6 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 11 |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1 |
|  | 氯苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 68 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.6 |
|  | 乙苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 7.2 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 163 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 222 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 1.6 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.05 |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 5.6 |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 34 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 250 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（4）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647397；北纬：30.894600（S4） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 黄、块状、重潮、重壤土 | 浅黄、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、重潮、中壤土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 半挥发性有机物 | 苯并[a]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 5.5 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 55 |
|  | 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 490 |
|  | 二苯并[a,h] 蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |
|  | 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 25 |
|  | 苯胺（mg/kg） | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 92 |
| 石油烃类 | 石油烃（mg/kg） | 73 | 65 | 69 | 78 | 826 |
| 备注 |  | 1、“—”表示《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（5）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.648064；北纬：30.896223（S5） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 棕、块状、重潮、重壤土 | 灰、块状、重潮、粘土 | 浅灰、块状、极潮、粘土 | 暗灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 理化性质 | pH（无量纲） | 6.30 | 6.36 | 6.45 | 6.40 | — |
| 重金属类 | 总汞（mg/kg） | 0.235 | 0.193 | 0.172 | 0.113 | 8 |
|  | 总砷（mg/kg） | 6.67 | 3.65 | 2.49 | 2.01 | 20 |
|  | 铅（mg/kg） | 7.01 | 3.50 | 3.36 | 2.92 | 400 |
|  | 镉（mg/kg） | 0.256 | 0.242 | 0.232 | 0.157 | 20 |
|  | 镍（mg/kg） | 35 | 31 | 29 | 17 | 150 |
|  | 铜（mg/kg） | 26 | 25 | 11 | 10 | 2000 |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 3.0 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.12 |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 94 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 10 |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 3 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 66 |
|  | 氯仿（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 701 |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.9 |
|  | 苯（mg/kg） | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 1 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（5）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.648064；北纬：30.896223（S5） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 棕、块状、重潮、重壤土 | 灰、块状、重潮、粘土 | 浅灰、块状、极潮、粘土 | 暗灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 挥发性有机物 | 三氯乙烯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.7 |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.52 |
|  | 甲苯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.6 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 11 |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1 |
|  | 氯苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 68 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.6 |
|  | 乙苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 7.2 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 163 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 222 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 1.6 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.05 |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 5.6 |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 34 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 250 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（5）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.648064；北纬：30.896223（S5） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 棕、块状、重潮、重壤土 | 灰、块状、重潮、粘土 | 浅灰、块状、极潮、粘土 | 暗灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 半挥发性有机物 | 苯并[a]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 5.5 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 55 |
|  | 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 490 |
|  | 二苯并[a,h] 蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |
|  | 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 25 |
|  | 苯胺（mg/kg） | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 92 |
| 石油烃类 | 石油烃（mg/kg） | 52 | 69 | 72 | 63 | 826 |
| 备注 |  | 1、“—”表示《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（6）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647963；北纬：30.895163（S6） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 黄棕、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 理化性质 | pH（无量纲） | 6.16 | 6.26 | 6.35 | 6.20 | — |
| 重金属类 | 总汞（mg/kg） | 0.965 | 0.741 | 0.670 | 0.316 | 8 |
|  | 总砷（mg/kg） | 10.3 | 9.62 | 7.24 | 4.29 | 20 |
|  | 铅（mg/kg） | 5.41 | 5.09 | 4.62 | 4.36 | 400 |
|  | 镉（mg/kg） | 0.694 | 0.408 | 0.399 | 0.249 | 20 |
|  | 镍（mg/kg） | 42 | 34 | 19 | 17 | 150 |
|  | 铜（mg/kg） | 27 | 27 | 25 | 23 | 2000 |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 3.0 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.12 |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 94 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 10 |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 3 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 66 |
|  | 氯仿（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 701 |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.9 |
|  | 苯（mg/kg） | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 1 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（6）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647963；北纬：30.895163（S6） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 黄棕、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 挥发性有机物 | 三氯乙烯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.7 |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.52 |
|  | 甲苯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.6 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 11 |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1 |
|  | 氯苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 68 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.6 |
|  | 乙苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 7.2 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 163 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 222 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 1.6 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.05 |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 5.6 |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 34 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 250 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（6）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647963；北纬：30.895163（S6） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 黄棕、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 半挥发性有机物 | 苯并[a]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 5.5 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 55 |
|  | 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 490 |
|  | 二苯并[a,h] 蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |
|  | 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 25 |
|  | 苯胺（mg/kg） | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 92 |
| 石油烃类 | 石油烃（mg/kg） | 142 | 117 | 123 | 238 | 826 |
| 备注 |  | 1、“—”表示《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（7）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647457；北纬：30.895435（S7） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 浅黄、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 棕、块状、重潮、粘土 | 棕、块状、极潮、粘土 |  |
| 理化性质 | pH（无量纲） | 6.10 | 6.26 | 6.35 | 6.20 | — |
| 重金属类 | 总汞（mg/kg） | 0.932 | 0.813 | 0.534 | 0.312 | 8 |
|  | 总砷（mg/kg） | 11.2 | 8.71 | 4.35 | 2.79 | 20 |
|  | 铅（mg/kg） | 7.85 | 4.67 | 4.53 | 4.31 | 400 |
|  | 镉（mg/kg） | 0.702 | 0.591 | 0.509 | 0.460 | 20 |
|  | 镍（mg/kg） | 32 | 31 | 17 | <3 | 150 |
|  | 铜（mg/kg） | 55 | 15 | 10 | <1 | 2000 |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 3.0 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.12 |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 94 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 10 |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 3 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 66 |
|  | 氯仿（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 701 |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.9 |
|  | 苯（mg/kg） | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 1 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（7）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647457；北纬：30.895435（S7） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 浅黄、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 棕、块状、重潮、粘土 | 棕、块状、极潮、粘土 |  |
| 挥发性有机物 | 三氯乙烯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.7 |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.52 |
|  | 甲苯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.6 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 11 |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1 |
|  | 氯苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 68 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.6 |
|  | 乙苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 7.2 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 163 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 222 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 1.6 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.05 |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 5.6 |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 34 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 250 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（7）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.647457；北纬：30.895435（S7） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 浅黄、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 棕、块状、重潮、粘土 | 棕、块状、极潮、粘土 |  |
| 半挥发性有机物 | 苯并[a]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 5.5 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 55 |
|  | 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 490 |
|  | 二苯并[a,h] 蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |
|  | 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 25 |
|  | 苯胺（mg/kg） | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 92 |
| 石油烃类 | 石油烃（mg/kg） | 50 | 43 | 116 | 78 | 826 |
| 备注 |  | 1、“—”表示《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（8）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.648043；北纬：30.894424（S8） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 浅黄、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 理化性质 | pH（无量纲） | 6.06 | 6.16 | 6.25 | 6.10 | — |
| 重金属类 | 总汞（mg/kg） | 0.542 | 0.413 | 0.225 | 0.142 | 8 |
|  | 总砷（mg/kg） | 8.69 | 6.82 | 5.37 | 3.06 | 20 |
|  | 铅（mg/kg） | 6.75 | 6.47 | 6.08 | 3.51 | 400 |
|  | 镉（mg/kg） | 0.268 | 0.229 | 0.210 | 0.127 | 20 |
|  | 镍（mg/kg） | 29 | 27 | 21 | 18 | 150 |
|  | 铜（mg/kg） | 40 | 37 | 19 | 18 | 2000 |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 3.0 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.12 |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 94 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 10 |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 3 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 66 |
|  | 氯仿（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 701 |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.9 |
|  | 苯（mg/kg） | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 1 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（8）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.648043；北纬：30.894424（S8） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 浅黄、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 挥发性有机物 | 三氯乙烯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.7 |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.52 |
|  | 甲苯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.6 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 11 |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1 |
|  | 氯苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 68 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.6 |
|  | 乙苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 7.2 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 163 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 222 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 1.6 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.05 |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 5.6 |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 34 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 250 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（8）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.648043；北纬：30.894424（S8） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 浅黄、块状、重潮、重壤土 | 黄棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 半挥发性有机物 | 苯并[a]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 5.5 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 55 |
|  | 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 490 |
|  | 二苯并[a,h] 蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |
|  | 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 25 |
|  | 苯胺（mg/kg） | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 92 |
| 石油烃类 | 石油烃（mg/kg） | 63 | 77 | 82 | 81 | 826 |
| 备注 |  | 1、“—”表示《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（9）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.648604；北纬：30.896206（S9） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 黄棕、块状、重潮、重壤土 | 红棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 | 暗灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 理化性质 | pH（无量纲） | 6.14 | 6.36 | 6.22 | 6.30 | — |
| 重金属类 | 总汞（mg/kg） | 0.907 | 0.655 | 0.564 | 0.184 | 8 |
|  | 总砷（mg/kg） | 9.74 | 7.34 | 3.58 | 1.28 | 20 |
|  | 铅（mg/kg） | 7.36 | 7.04 | 6.65 | 6.38 | 400 |
|  | 镉（mg/kg） | 0.330 | 0.320 | 0.254 | 0.106 | 20 |
|  | 镍（mg/kg） | 53 | 46 | 37 | 31 | 150 |
|  | 铜（mg/kg） | 60 | 42 | 40 | 28 | 2000 |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 3.0 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.12 |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 94 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 10 |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 3 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 66 |
|  | 氯仿（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 701 |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.9 |
|  | 苯（mg/kg） | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 1 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（9）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.648604；北纬：30.896206（S9） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 黄棕、块状、重潮、重壤土 | 红棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 | 暗灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 挥发性有机物 | 三氯乙烯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.7 |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.52 |
|  | 甲苯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.6 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 11 |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1 |
|  | 氯苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 68 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.6 |
|  | 乙苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 7.2 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 163 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 222 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 1.6 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.05 |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 5.6 |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 34 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 250 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（9）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.648604；北纬：30.896206（S9） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 黄棕、块状、重潮、重壤土 | 红棕、块状、重潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 | 暗灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 半挥发性有机物 | 苯并[a]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 5.5 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 55 |
|  | 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 490 |
|  | 二苯并[a,h] 蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |
|  | 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 25 |
|  | 苯胺（mg/kg） | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 92 |
| 石油烃类 | 石油烃（mg/kg） | 56 | 50 | 57 | 56 | 826 |
| 备注 |  | 1、“—”表示《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（10）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.641873；北纬：30.896070（DZS1） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 棕、块状、重潮、重壤土 | 黄、块状、重潮、粘土 | 黄棕、块状、极潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 理化性质 | pH（无量纲） | 6.06 | 6.02 | 6.15 | 6.16 | — |
| 重金属类 | 总汞（mg/kg） | 0.628 | 0.531 | 0.376 | 0.152 | 8 |
|  | 总砷（mg/kg） | 7.26 | 6.52 | 3.15 | 1.06 | 20 |
|  | 铅（mg/kg） | 8.28 | 6.81 | 4.88 | 3.28 | 400 |
|  | 镉（mg/kg） | 0.310 | 0.274 | 0.232 | 0.190 | 20 |
|  | 镍（mg/kg） | 16 | 9 | 9 | 4 | 150 |
|  | 铜（mg/kg） | 61 | 55 | 41 | 31 | 2000 |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 3.0 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.12 |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 12 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 94 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 10 |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 3 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 66 |
|  | 氯仿（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.3 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 701 |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.9 |
|  | 苯（mg/kg） | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 1 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（10）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.641873；北纬：30.896070（DZS1） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 棕、块状、重潮、重壤土 | 黄、块状、重潮、粘土 | 黄棕、块状、极潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 挥发性有机物 | 三氯乙烯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.7 |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 0.52 |
|  | 甲苯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.6 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 11 |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1 |
|  | 氯苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 68 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.6 |
|  | 乙苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 7.2 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 163 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 222 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 1.6 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.05 |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 5.6 |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 34 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 250 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |

接下页

检测报告

（二）土壤质量检测

土壤检测结果（10）（续）

| 采样日期 |  | 2022年12月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年12月20日-2023年1月10日 |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 东经：119.641873；北纬：30.896070（DZS1） |  |  |  |  |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.5m | 0.5-1.0m | 3.0-4.0m | 5.0-6.0m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第一类用地 |
| 土壤性状 |  | 棕、块状、重潮、重壤土 | 黄、块状、重潮、粘土 | 黄棕、块状、极潮、粘土 | 灰、块状、极潮、粘土 |  |
| 半挥发性有机物 | 苯并[a]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 5.5 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 55 |
|  | 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 490 |
|  | 二苯并[a,h] 蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.55 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5.5 |
|  | 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 25 |
|  | 苯胺（mg/kg） | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 92 |
| 石油烃类 | 石油烃（mg/kg） | 87 | 84 | 85 | 82 | 826 |
| 备注 |  | 1、“—”表示《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |

检测报告

四、采样点示意图

N

备注：☆为水样检测点位；

●为土壤采样点位。

编写人：邵巧婷                                            （检验检测专用章）

审核人：                批准人：                   批准日期： 2023 年 1 月 10 日

附件一：

一、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 碳酸盐 | 滴定管（5186） | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年） | — |
|  | 重碳酸盐 |  |  | — |
|  | 氯甲烷 | Agilent7890B-5977B 气相色谱质谱仪 （GXZY19042） | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录A | 1.5 μg/L |
|  | 2-氯酚 | GC-2010气相色谱仪 （GXZY18001） | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013 | 1.1μg/L |
|  | 苯并[a]蒽 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱仪（GXZY19063） | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录B | 0.20μg/L |
|  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.032μg/L |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.30μg/L |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.54μg/L |
|  | 䓛 |  |  | 0.082μg/L |
|  | 二苯并[a,h] 蒽 |  |  | 0.01μg/L |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 0.057μg/L |
| 备注 | — |  |  |  |

二、检测结果

（一）地下水质量检测

检测结果（1）

| 采样日期 | 2023年1月4日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年1月4日-7日 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） Ⅲ类限值标准 |
|  | 东经：119.647626； 北纬：30.896249 （W1） | 东经：119.647107； 北纬：30.894723 （W2） |  |
| 地下水性状 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |
| 碳酸盐（mg/L） | 0 | 0 | — |
| 重碳酸盐（mg/L） | 207 | 216 | — |
| 氯甲烷（μg/L） | <1.5 | <1.5 | — |
| 2-氯酚（mg/L） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 2.2*1 |
| 苯并[a]蒽（mg/L） | <2.0×10-4 | <2.0×10-4 | ≤0.0048*5 |
| 苯并[a]芘（μg/L） | <0.032 | <0.032 | ≤0.01 |
| 苯并[b]荧蒽（μg/L） | <0.30 | <0.30 | ≤4.0 |
| 苯并[k]荧蒽（mg/L） | <5.4×10-4 | <5.4×10-4 | ≤0.048*5 |
| 䓛（mg/L） | <8.2×10-6 | <8.2×10-6 | ≤0.48*5 |
| 二苯并[a,h]蒽（mg/L） | <1×10-6 | <1×10-6 | ≤0.00048*5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/L） | <5.7×10-6 | <5.7×10-6 | ≤0.0048*5 |
| 备注 | 1、“—”表示《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类限值标准对该项目未做限制。 2、“*5”表示检测项目限值执行《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5 上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第二类用地筛选值的限值要求。 |  |  |

（一）地下水质量检测

检测结果（2）

| 采样日期 | 2023年1月4日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年1月4日-7日 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） Ⅲ类限值标准 |
|  | 东经：119.648617； 北纬：30.894854 （W3） | 东经：119.641873； 北纬：30.896070 （地块外西北侧DZW1） |  |
| 地下水性状 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |
| 碳酸盐（mg/L） | 0 | 0 | — |
| 重碳酸盐（mg/L） | 220 | 203 | — |
| 氯甲烷（μg/L） | <1.5 | <1.5 | — |
| 2-氯酚（mg/L） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 2.2*1 |
| 苯并[a]蒽（mg/L） | <2.0×10-4 | <2.0×10-4 | ≤0.0048*5 |
| 苯并[a]芘（μg/L） | <0.032 | <0.032 | ≤0.01 |
| 苯并[b]荧蒽（μg/L） | <0.30 | <0.30 | ≤4.0 |
| 苯并[k]荧蒽（mg/L） | <5.4×10-4 | <5.4×10-4 | ≤0.048*5 |
| 䓛（mg/L） | <8.2×10-6 | <8.2×10-6 | ≤0.48*5 |
| 二苯并[a,h]蒽（mg/L） | <1×10-6 | <1×10-6 | ≤0.00048*5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/L） | <5.7×10-6 | <5.7×10-6 | ≤0.0048*5 |
| 备注 | 1、“—”表示《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类限值标准对该项目未做限制。 2、“*5”表示检测项目限值执行《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5 上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第二类用地筛选值的限值要求。 |  |  |